# Guía para la defensa del TP

Casa I+B · Lote 230 · Barrio Vida, Funes · Santa Fe

Este archivo tiene tres partes: cómo se calcula la planilla de iluminación y ventilación, cómo se hace el balance térmico, y los puntos del trabajo que conviene tener preparados para explicar.

# 0. De dónde salió cada método

Este trabajo se hizo sin tener a la vista el apunte de la cátedra. Los métodos se dedujeron de las planillas de ejemplo: mirando las filas ya resueltas y probando qué fórmula reproduce esos números. Donde el ejemplo traía una fila calculada, la fórmula está verificada contra ella; donde no, se adoptó el criterio corriente.

| Procedencia | Qué se tomó de ahí |
| --- | --- |
| Planillas de ejemplo de la cátedra (verificado contra filas resueltas) | Los coeficientes 1/9 y 1/3 de iluminación y ventilación. Todos los factores del balance térmico (60, 25, 20, 30, 15, 10, 6, 9, 12) y el FI = 1,07. El cálculo del radiador, incluido el factor 1,12. El método de losas por tensiones admisibles (σ = 2400 kg/cm², z = 0,9 h, repartición As/5). La fórmula de corte τ = V / (b · 0,85 h), deducida probándola contra una fila resuelta. |
| CIRSOC 201 y práctica corriente (no de la cátedra) | El dimensionado de vigas y columnas por rotura y los coeficientes φ. La fórmula simplificada de muro portante usada en tabiques. |
| Ordenanza 8757/11, consultada en internet | Los valores de factor de exposición solar y los cuadrantes. Las transmitancias máximas. |
| Documentación de obra | Toda la geometría: planos de planta, despieces de locales, planilla de carpinterías, plano de fachadas, detalles constructivos y cómputo métrico. |

## Lo que conviene chequear contra el apunte, en orden de importancia

- Los factores del balance térmico. Si la cátedra da una tabla distinta, cambian todos los números del balance.

- Si hay tabla de FO y FZ. Acá valen 1,00 porque es lo que usa la planilla de ejemplo. Si el apunte trae tabla de corrección, hay que aplicarla.

- Los coeficientes 1/9 y 1/3. Algunos reglamentos usan 1/8 o 1/10 según la clase de local.

- El método de tabiques. Es el que más se adoptó por criterio propio: la planilla de la cátedra solo traía las cargas, no la fórmula de capacidad.

# 1. Planilla de iluminación y ventilación

## El criterio

El Reglamento de Edificación de Rosario no pide calcular nada complicado: pide que la ventana sea una fracción de la superficie del piso del local. Todo sale de tres números.

## Los tres pasos

1. Superficie del local

Área = a × b

2. Iluminación — superficie vidriada mínima

Área requerida = Área del local / 9

El 9 es el coeficiente para locales de primera clase: dormitorios, estar, comedor, cocina. O sea que la ventana tiene que ser como mínimo 1/9 de la superficie del piso.

3. Ventilación — superficie abrible mínima

Área requerida = (área de iluminación requerida) / 3

Acá está la clave, y es lo que más se confunde: la ventilación no se calcula sobre el local, se calcula sobre la iluminación ya calculada. Es 1/3 de la ventana, o sea 1/27 de la superficie del piso.

La diferencia entre las dos columnas de “proyectada” es la misma idea: vidriada es todo el paño; abrible es solo la parte que se puede abrir. En una corrediza de dos hojas abrís la mitad — por eso en casi todos los locales el área de ventilación proyectada es la mitad de la de iluminación.

## Ejemplo con la cocina de esta casa

| Local | 7,63 × 3,56 = 27,16 m² |
| --- | --- |
| Iluminación requerida | 27,16 / 9 = 3,02 m² |
| Iluminación proyectada | 16,95 m² → cumple |
| Ventilación requerida | 3,02 / 3 = 1,01 m² |
| Ventilación proyectada | 8,48 m² → cumple |

## Los dos casos especiales de esta casa

Baños sin ventana al exterior (10, 11 y 12). Están marcados COND en vez de un número. El código no les exige ventilación natural: se resuelven por conducto de ventilación o extracción mecánica. No se les pone área requerida, se declara el conducto.

Depósito (02). Marcado NO EXIGIBLE: es local no habitable, el código no le pide ni iluminación ni ventilación natural.

## Dos observaciones que quedaron anotadas en la planilla

- Local 07, Hall: la planilla original repetía los valores del local 03 (0,66 y 0,22). Con los 8,60 m² reales (4,00 × 2,15) corresponden 0,96 y 0,32. Cumple igual.

- Local 14, Estar / Playroom: declara 5,00 m² de ventilación sobre 5,00 m² de superficie vidriada, o sea una carpintería 100 % abrible. En el resto de los locales la relación es del 50 %. Conviene verificarlo.

Aviso honesto: los coeficientes 1/9 y 1/3 son los de la planilla de la cátedra y los de uso corriente en Rosario, pero no están verificados contra el texto del Reglamento vigente. Si lo presentás en el municipio, chequealos.

# 2. Balance térmico para calefacción

## El criterio

Es el método simplificado por factores: cada elemento de la envolvente (ventana, pared, techo, piso) pierde una cantidad fija de calor por metro cuadrado, y la infiltración de aire por metro cúbico. No se calculan transmitancias: los factores ya las tienen adentro.

El objetivo es llegar a los kcal/h que pierde cada local, para después elegir el radiador que los repone.

## Los factores

| Elemento | Factor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Ventana | 60 | kcal/h por m² |
| Pared exterior aislada | 20 | kcal/h por m² |
| Pared interior | 25 | kcal/h por m² |
| Techo no aislado | 30 | kcal/h por m² |
| Techo aislado | 20 | kcal/h por m² |
| Techo entrepiso | 15 | kcal/h por m² |
| Piso sobre tierra | 10 | kcal/h por m² |
| Piso sobre local ocupado | 15 | kcal/h por m² |
| Infiltración, 1 pared exterior | 6 | kcal/h por m³ |
| Infiltración, 2 paredes exteriores | 9 | kcal/h por m³ |
| Infiltración, 3 o más | 12 | kcal/h por m³ |

Dos cosas del método que conviene tener claras:

- Las paredes se computan enteras, sin descontarles la ventana, y la ventana se suma aparte. No es un error: el método está calibrado así.

- La infiltración se calcula sobre el volumen del local, y el factor depende de cuántas paredes exteriores tiene. Más paredes al exterior, más rendijas.

## El procedimiento, local por local

- Listar cada ventana con su área, a factor 60.

- Listar cada pared, separando las exteriores (20) de las interiores (25).

- El techo: entrepiso si arriba hay otro local, aislado o no aislado si da al exterior.

- El piso: sobre tierra en planta baja, sobre local ocupado en planta alta.

- La infiltración: volumen del local por el factor que corresponda.

- Subtotal = suma de todo lo anterior.

- Pérdida total = Subtotal × FI × FO × FZ

## Los tres factores de corrección

|  | Qué es | Valor usado |
| --- | --- | --- |
| FI | Factor de interrupción. Compensa el enfriamiento del edificio cuando la calefacción no funciona de corrido (se apaga de noche): hay que recalentar la masa. | 1,07 |
| FO | Factor de orientación. Castiga los locales que dan a la orientación más desfavorable, con menos sol y más viento. | 1,00 |
| FZ | Factor de zona. Corrige según la zona bioambiental. Rosario es zona IIIb, templada cálida, de las benignas del país. | 1,00 |

FO y FZ valen 1 porque es lo que usa la planilla modelo de la cátedra. No se aplica tabla de corrección.

## Ejemplo completo: la cocina

| Nro | Descripción | Dimensiones | Área | Factor | kcal/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENTANA |  |  |  |  |
|  | VA01 | 0,75 × 3,00 | 2,25 | 60 | 135,0 |
|  | PF03 | 2,88 × 3,00 | 8,64 | 60 | 518,4 |
|  | PF04 | 2,70 × 0,60 | 1,62 | 60 | 97,2 |
|  | PV02 | 2,48 × 3,00 | 7,44 | 60 | 446,4 |
| 2 | PAREDES |  |  |  |  |
|  | Aislada (NO) | 7,63 × 3,00 | 22,89 | 20 | 457,8 |
|  | Aislada (SO) | 3,56 × 3,00 | 10,68 | 20 | 213,6 |
|  | Interior (galería y living) | 7,63 × 3,00 | 22,89 | 25 | 572,3 |
|  | Interior (depósito y lavadero) | 3,56 × 3,00 | 10,68 | 25 | 267,0 |
| 3 | TECHO entrepiso | por croquis | 27,16 | 15 | 407,4 |
| 4 | PISO sobre tierra | por croquis | 27,16 | 10 | 271,6 |
| 5 | INFILTRACIÓN 2 paredes ext. | 27,16 × 3,00 | 81,48 | 9 | 733,3 |
| 6 | SUBTOTAL |  |  |  | 4.120,0 |
| 7 | PÉRDIDA TOTAL | 4.120 × 1,07 × 1 × 1 |  |  | 4.408,4 |

## Del calor al radiador

Una vez que tenés los kcal/h, el radiador sale en cuatro cuentas.

1. Salto térmico de la instalación

Δt = (te + ts) / 2 − ti
Δt = (90 + 82) / 2 − 20 = 86 − 20 = 66 °C

donde te es la temperatura de ida del agua, ts la de retorno y ti la temperatura interior de diseño.

2. Rendimiento real de cada elemento

El catálogo da el rendimiento a un salto de 60 °C. Como tu instalación trabaja a 66 °C, cada elemento rinde más, y el factor de corrección lo contempla:

245 kcal/h × 1,12 = 274,4 kcal/h por elemento

El 1,12 se puede comprobar: (66/60)^1,3 = 1,13.

3. Cantidad de elementos

Elementos = Pérdida total / kcal por elemento   (redondeando para arriba)
Cocina: 4.408,4 / 274,4 = 16,1 → 17 elementos

4. Largo del radiador

17 elementos × 8 cm = 136 cm

## Los emisores de esta casa

- Radiadores: Peisa Tropical 80-500, aluminio inyectado blanco. 245 kcal/h por elemento, 80 mm de ancho, 575 mm de alto, 0,375 l por elemento.

- Toalleros (los tres baños): Peisa Scala / Domino, 500 × 1500 mm, 1.174 kcal/h.

## Resultado

| Local | Pérdida | A cubrir | Emisor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Cocina / comedor | 4.408 | 4.408 | 17 elementos (2 radiadores) |
| 06 Living / comedor | 5.726 | 8.065 | 30 elementos (2 radiadores) |
| 07 Hall | 2.340 | → living | — |
| 08 Vestidor | 1.266 | 1.266 | 5 elementos |
| Escalera | 1.348 | → play room | — |
| 09 Dormitorio suite | 2.238 | 2.238 | 9 elementos |
| 10 Baño suite | 1.135 | 1.135 | toallero |
| 11 Baño visitas | 717 | 717 | toallero |
| 13 Dormitorio Norte | 2.965 | 2.965 | 11 elementos |
| 14 Play room | 2.203 | 3.552 | 13 elementos |
| 15 Dormitorio Sur | 2.428 | 2.428 | 9 elementos |
| 17 Baño | 904 | 904 | toallero |
| TOTAL | 27.677 kcal/h |  | 94 elementos + 3 toalleros |

27.677 kcal/h ≈ 32 kW es el valor con el que se selecciona la caldera, que va en el depósito.

## El detalle del hall y la escalera

El hall y la escalera no tienen radiador pero sí pierden calor: el hall tiene 10,65 m² de vidrio y la puerta de ingreso H01 y la escalera el paño fijo PF05. Como están abiertos a otros locales, el aire es el mismo, y sus pérdidas las tiene que reponer el radiador del local vecino.

Por eso cada bloque de la planilla tiene dos renglones extra: “Carga de locales sin emisor” y “CARGA TOTAL A CUBRIR”. El living absorbe el hall y el play room absorbe la escalera, y el radiador se dimensiona con el total.

# 3. Puntos a explicar en la defensa

Son resultados que no cierran o criterios que se adoptaron. Ninguno es un error a corregir: lo que se espera es que los sepas explicar.

## 3.1 VCH 03a — sección insuficiente

Qué pasa: viga chata de 40 × 13 cm para una luz de 3,71 m, con una carga de 2.988 kg/m. La planilla devuelve SECCIÓN INSUF.: excede la cuantía máxima de armadura y no llega a la altura mínima por flecha. Además la separación de estribos da menos de 10 cm, que es difícil de construir.

Cómo explicarlo: es una viga chata, y su canto está limitado por el espesor de la losa. No se puede engrosar sin bajar del cielorraso. El cálculo dice que con 13 cm de altura total no alcanza — es el precio de mantener el cielorraso parejo.

Qué proponer si te preguntan: revisar el ancho tributario real (puede estar sobreestimado), o aceptar que la viga baje unos centímetros en ese tramo.

## 3.2 Columna C9 de planta baja — sobrecargada

Qué pasa: 55,94 t de carga sobre una sección de 15 × 30 cm, que da 450 cm². Queda por encima de su capacidad.

Un dato que lo refuerza: el detalle estructural de la escalera nombra “Col 9 15x30”, así que la sección es la correcta — no es un error de dimensión en mi planilla.

Cómo explicarlo: es la columna más cargada del conjunto. 15 × 30 es una sección esbelta para 56 t. Una columna de 20 × 30 resolvería el problema.

## 3.3 Tabique T07 — al 106 %

Qué pasa: 30,62 t sobre 98 cm de tabique de 12 cm de espesor. Da NO VERIFICA, pero por poco: está al 106 % de su capacidad.

De dónde viene la carga: recibe VI 02 (21,12 t), VI 10b (6,60 t), VI 10a (1,59 t) y VI 17 (1,31 t).

Cómo explicarlo, que es lo importante: la capacidad sale de la fórmula simplificada de muro portante, cuya reducción por esbeltez se come dos tercios de la resistencia. Con 12 cm de espesor y 3,15 m de altura el coeficiente vale 0,327. Esa fórmula supone el muro sin arriostrar, y en la realidad el tabique está vinculado a losas y muros perpendiculares. Un análisis más fino del arriostramiento real daría más capacidad y el tabique verificaría.

Y un dato concreto: con 104 cm de largo en vez de 98, verifica.

## 3.4 Capacidad de los pilotes — el punto más débil del trabajo

Hay que decirlo de entrada, no esperar a que te lo pregunten.

No hay estudio de suelos. La capacidad de 22 t por pilote no está verificada: la deduje al revés, del propio diseño. El proyectista puso un solo pilote bajo una columna de 21 t, así que la capacidad que él adoptó es por lo menos esa.

Por qué es discutible: 21 t en un pilote de Ø30 requiere una adherencia de 4,5 a 4,8 t/m², contra los 2 a 3 t/m² típicos del loess de la zona de Rosario. O sea que el valor adoptado está en el extremo optimista.

Cómo plantearlo: es una lectura inversa del diseño, no una verificación. Sin estudio de suelos no se puede verificar, y eso es una limitación del trabajo, no un resultado.

## 3.5 Factor de exposición solar — la casa no cumpliría

Qué pasa: los seis paños fijos no tienen protección solar, así que su factor de exposición solar es 0,88. El máximo que admite la Ordenanza 8757/11 para el cuadrante Este/Oeste es 0,30.

Por qué caen todos en ese cuadrante: la casa está girada 45° respecto del norte. Sus cuatro fachadas son Noreste, Sudeste, Sudoeste y Noroeste, o sea que ninguna cae en el cuadrante Norte ni en el Sur — las cuatro entran en el Este/Oeste, que es el más exigente.

Por qué la planilla igual da CUMPLE: porque la planilla de la cátedra verifica la transmitancia (2,80 ≤ 2,90), no el factor de exposición solar. Para el TP está bien; para el municipio, no pasaría.

Dato relacionado, bueno para la memoria: la fachada Noroeste concentra 59,91 m², más de la mitad del vidrio de la casa, con sol de tarde y sin protección exterior. Es el punto más flojo de la envolvente.

Las tres salidas posibles, si te preguntan:

- Cambiar el vidrio por uno de control solar. Baja el Fes sin tocar la obra.

- Ver local por local si la abertura ocupa menos del 20 % del lado expuesto: en ese caso la ordenanza no exige verificar el Fes.

- Agregar protección exterior. Ojo: el alero y el parasol horizontal solo computan al Norte; al Este y al Oeste la protección tiene que ser vertical.

Y una aclaración que conviene hacer: las cortinas de la casa son blackout interiores y no computan como protección solar. La radiación ya atravesó el vidrio cuando llega a la cortina.

## 3.6 Criterios adoptados que conviene poder defender

Todas las vigas son invertidas. Se deduce de las cotas N.F.L / N.S.V y se confirma con el cielorraso de hormigón visto. La consecuencia de cálculo: la losa trabaja como ala comprimida en el apoyo para una viga invertida, y en el tramo para una colgante. Es al revés de lo habitual.

Tabiques: dos criterios de carga mezclados. T1 a T6 usan las cargas de la planilla de la cátedra, que probablemente sean de servicio. T7 a T13 usan las reacciones de mi bajada, que son mayoradas. Comparar cargas de servicio contra φPn (resistencia última) queda del lado inseguro en torno a un 40 %. Con utilizaciones del 10 al 20 % no cambia ningún veredicto, pero hay que saberlo.

Losas: método de tensiones admisibles, el mismo criterio de la planilla modelo (σ = 2400 kg/cm², z = 0,9 h). Las vigas y columnas, en cambio, van por rotura (CIRSOC 201). Son dos criterios distintos en el mismo trabajo porque así lo pide cada planilla de la cátedra.

Muros exteriores: sí están aislados. El paquete lleva 25 mm de poliestireno expandido de alta densidad entre el cierre de ladrillo Brimax y la terminación de frente. Por eso van a factor 20 y no a uno más alto.

Techo: también aislado. La capa es el hormigón de pendiente alivianado con perlitas de poliestireno expandido, que cumple doble función, pendiente y aislación. Y la barrera de vapor está del lado caliente, debajo del aislante, que es donde corresponde.

Altura de muro 3,00 m. Varios locales tienen cielorraso suspendido de yeso a 2,80, pero el muro llega a la losa y el espacio sobre el cielorraso está dentro de la envolvente: la pared pierde calor en toda su altura. Las carpinterías de 3,00 entran porque el cielorraso sube a la losa antes de la abertura, por la garganta de luz.

## 3.7 Un detalle del plano, no del cálculo

En el plano de carpinterías hay un bloque suelto rotulado “PV04 1,50” al final de la fila de las PV, con un rótulo y una cota pero sin ficha: sin tipo de abertura, sin ubicación, sin cantidad, sin forma de abrir. No es una abertura y no está computada. La PV04 real es una sola, de 2,06, cantidad 1, en el dormitorio sur. Conviene borrar ese bloque del plano.

## 3.8 Balance térmico: lo que conviene poder explicar

Qué significa la orientación de una pared. Es hacia dónde mira la pared parada adentro del local: el punto cardinal del lado de afuera. En una pared exterior coincide con la fachada. En una interior, la misma pared tiene dos caras, una por local, con orientaciones opuestas: la pared que el hall ve al NE es la que el vestidor ve al SO.

Qué lleva el rótulo de cada pared. Sólo la orientación, tanto en las aisladas como en las interiores: AISLADAS (NO), INTERIORES (NE). No se escribe con qué local linda ni qué abertura tiene.

Por qué aparecen tres renglones de techo (y dos de piso). Es el formulario de la cátedra, que trae impresas todas las opciones y se completa sólo la que corresponde. En planta baja corresponde techo entrepiso (factor 15, porque arriba hay otro local calefaccionado) y piso sobre tierra (10). En planta alta, techo aislado (20, cubierta con aislación) y piso sobre local ocupado (15). La misma losa de 12 cm es techo entrepiso abajo y piso sobre local ocupado arriba.

Paredes enteras, sin descontar aberturas. El método de la cátedra computa cada pared completa y suma la abertura aparte (factor 60). Así lo hace el formulario modelo y así se hizo en todos los locales.

Aislada o interior. Aislada es la que da al exterior (factor 20, paquete con 25 mm de EPS). Interior es la que da a otro local (factor 25). El factor de la interior es mayor que el de la aislada porque se la supone sin aislación.

Dos locales sin radiador. El hall se suma al living y la escalera al play room, porque están abiertos a ellos y el aire es el mismo. El radiador se dimensiona con el total, que figura en cada bloque como “CARGA TOTAL A CUBRIR”.

Baranda de la escalera, play room. Una de las paredes de 4,08 m del play room es una baranda, no un muro. No se cuenta como pared: entre el play room y la escalera hay un solo ambiente.

Pared del living a la escalera. Llega hasta la losa, sobre el baño exterior (12) que está bajo la escalera. Se cuenta como muro completo.

Hall: la puerta de ingreso H01. Mide 1,50 × 3,00 y está en la planilla de herrería, no en la de carpintería. Se computó como abertura con factor 60. Si fuera una puerta ciega de chapa convendría revisar el factor.

Vestidor. Es en L: el lado largo de 4,87 se separa en 1,70 exterior y 3,17 interior (hacia el hall), y del lado opuesto hay tres tramos cortos (3,38, 0,57 y 1,49). El extremo de 1,09 no tiene pared: se entra sin puerta, así que no se computa.

Cosas para chequear antes de la defensa.

- El hall comparte con el vestidor una pared de 4,00, pero el tramo interior del vestidor que da al hall es de 3,17. No coinciden: conviene mirar el plano.

- Las superficies de los croquis no cierran del todo con las de la planilla. La más dudosa es la escalera: la planilla usa 7,02 m² (del detalle estructural) y la polilínea da unos 4,6 m².

- En la lámina de fachadas la PF05 de la escalera figura al NE, pero el lado NE de la escalera quedó cargado como pared interior. Revisar.

- Quedan orientaciones sin completar en la escalera (las dos de 4,06), el baño de visitas, y los dormitorios Norte y Sur y el baño 17 (la pared ciega y la interior de cada uno).

# Resumen de verificaciones

| Planilla | Verifican |
| --- | --- |
| Iluminación y ventilación | 13 / 13 |
| Planilla 3 higrotérmica | 19 / 19 |
| Vigas | 30 / 31 — falla VCH 03a |
| Losas | 10 / 10 |
| Columnas | 12 / 13 — falla C9 |
| Vigas de fundación | 29 / 31 |
| Pilotes y cabezales | 9 / 9 |
| Tabiques | 12 / 13 — falla T07 |
| Balance térmico | 12 locales, 27.677 kcal/h |

Tres resultados que no verifican sobre unos 140 elementos calculados. En una casa ya construida eso es esperable, y saber explicar por qué aparecen suele valer más que que no aparezcan.